技术参数

- 托辊：

- φ133×380托辊

轴:直径φ25，长度415mm,材质Q235B冷拔钢；轴承：正品名牌；辊皮材料:Q235A,直径:φ133×4.0托辊专用管,长度380mm；

- φ133×600托辊

轴:直径φ25，长度640mm，材料Q235B冷拔钢；轴承：正品名牌；辊皮材料:Q235A,直径:φ133×4.0托辊专用管,长度600mm;

- φ108×375×3铰接托辊

轴：直径φ25，长度425mm，材料Q235B冷拔钢；轴承：正品名牌；辊皮材料:Q235A,直径:φ108×4.0托辊专用管,长度600mm;

- φ108×1150直辊

轴：直径为φ25，长度1184mm，材料Q235B冷拔钢；轴承：洛阳轴承；辊皮材料:Q235A,直径:φ108×4.0托辊专用管。

- 纵管

直径：φ76×3.75，长度2990mm,材料：Q235。涨销:材质弹簧钢，直径φ12*120。

- 纵梁

纵梁:用12#槽，材质Q235,长度2990mm。

- 固定H架

固定H架中心高度948mm，高于标准H架：（高度：650mm）材料：10#槽钢，材质Q235A，长度948mm；管φ76*3.75，材质Q235A,长度1244mm。：948mm,