技术参数

- 托辊：

- 铰接托辊φ89×275×3

轴：直径φ20，长度325mm，材料Q235B冷拔钢；轴承：正品名牌；；辊皮材料:Q235A,直径:φ89×3.75托辊专用管,长度275mm;

- 直辊φ89×950

轴：直径为φ20，长度1080mm，材料Q235B冷拔钢；轴承：洛阳轴承；辊皮材料:Q235A,直径:φ89×3.75托辊专用管长度950mm。

- 纵梁管

直径：φ60×3.5，长度2990mm,材料：Q235。涨销:材质弹簧钢，直径φ12×90。