# 编号：

伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司

改扩建24平方洗煤系统工程EPC总承包

卧振式1200型离心脱水机

技术参数

# 主要技术参数和设备特征

离心脱水机 HSG1200主要技术参数：

| 型号 |  |  | HSG1200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入料粒度 |  |  | 末精煤离心脱水机 | 0-25 mm |
| 产品表面水分 |  |  | 末精煤离心脱水机 | 8%(外水) |
| 处理能力 |  |  | 末精煤离心脱水机 | 150t/h |
| 处理后（全）水分 |  |  | 末精煤离心脱水机 | ≦17% |
| 筛篮 | 筛篮大端直径 |  | 1200 mm |  |
|  | 筛篮倾角 |  | 15o |  |
|  | 筛篮筛缝 |  | 末精煤离心脱水机 | 0.5 mm |
|  | 筛篮转速 |  | 380 rpm |  |
|  | 筛篮寿命 |  |  |  |
|  | 材质 |  | 不锈钢退磁耐磨楔形筛条及中碳钢法兰 |  |
| 离心因数 |  | 96 x g |  |  |
| 进料管 |  | 耐磨钢管内衬12mm 厚耐磨高铝陶瓷 |  |  |
| 固体排料仓 |  | 碳钢内衬25 mm厚高铝陶瓷（筛篮大端37mm厚） |  |  |
| 液体排料仓 |  | 碳钢衬12 mm 厚高铝陶瓷 |  |  |

- 油泵电机0.1--1.1kw

- 驱动电机37-45kw(知名品牌电机）

- 供货方需提供设备分项价格表（单台）

- 电源660v.50HZ

- 设备自带变压器

安装要求

由供方负责离心机的安装（吊装）、调试以及振动机构由橡胶减震器支撑并与主机架连接。