精煤直线筛技术参数

一、产品型号及主要性能参数

1、设备名称：精煤脱水分级振动筛(筛面宽×长=3.0m×6.1m)；

2、设备采购台数：2台；

3、设备用途：精煤脱水分级；

4、入料煤种：精煤；最大粒度不大于100mm

5、处理能力：240-260t/h/台；

6、筛面层数：2层；

7、筛孔大小：上层聚氨脂包边锰钢冲孔新型活动式筛板，筛孔Ф15mm ；下层筛板：聚氨脂包边不锈钢条缝筛板，筛孔0.5-0.75mm；

9、筛分效率：η≥90%；

10、额定工作电压：380V/660V，50HZ；

11、安装方式：座式；

13、电机功率：55kW；生产商:国内、外知名品牌

14、振幅4.5-5.5（双振幅9-11mm）；振动频率：14.2Hz（850rpm）；

15、轴承：FAG或SKF；

16、横梁包胶防腐耐磨处理；

17、整机油漆颜色：蓝/绿

二、每台整套设备包含范围

2.1筛箱（含振动器）1件

2.1支撑装置1套

2.1传动装置(含电机) 1套

- 其他要求

3.1供方负责提供设备基础图、机构图的运输、货到现场的吊卸、现场的安装、调试，负责制作振动筛的筛上给料、筛前接料、筛下接料溜槽的制作、安装以及表面的喷漆处理。负责振动筛的调试。

3.2设备分项报价明细单

四、技术及售后服务

1、乙方随机提供产品合格证、装机清单和操作使用说明书、安装图各一份。

2、当振动筛在保修期内出现质量事故时，乙方必须提供无偿服务,包括维修、更换零部件（不包括易损件）。

5、如设备在使用过程中出现甲方不能解决的问题，乙方接到服务信息后，2小时内给用户一个满意的答复，如需要现场处理24小时内到达现场。由乙方派到现场的员工能做到问题不解决不离开、用户不满意不离开，并在完成任务以后，由用户填写“用户意见”单，签字盖章后方可离开。

6、质保期后，乙方优惠提供备品备件。