技术协议

- 采购数量：3台

- 压滤机主要技术参数

| 设备名称： | 厢式自动压滤机 |
| --- | --- |
| 型 号： |  |
| 过滤面积： | 550㎡ |
| 滤室有效容积： | 11m³ |
| 滤板总数量： | 77块+防腐板2块/125块+2块 |
| 滤室数量： | 78个/126个 |
| 滤室厚度： | 40mm |
| 厢式滤板尺寸（长*宽*厚）： | 2000*2000*80mm或1600*1600*70mm |
| 进料压力： | ≤0.8MPa |
| 入料方式： | 尾端中心入料，前端带反吹 |
| 进料温度： | ≤60℃ |
| 洗水方式： | 不洗水 |
| 出液方式： | 下两孔双侧明流出液 |
| 油缸最大行程： | 900mm |
| 油缸数量： | Φ360mm双缸（缸底采用螺纹加焊接工艺） |
| 卸料方式： | 自动拉板,一次拉三块滤板,快开晃动卸料. |
| 电机总功率： | 11+2.2KW |
| 外形尺寸（L*B*H）： | 参考数10680*3570*2405mm |
| 地基尺寸（L*B*H）： | 参考数8700mm |
| 参考重量： | 39.5T |

1、拉板方式：

要求采用变频电机（国茂产品）取拉板，一次拉三块板快开式，保证取拉板平稳、快捷、灵活。

2、入料方式：尾端中心入料，前端带反吹，保证现场运行稳定，效率高。

- 三、供货范围（单台量）：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压滤机机架 |  | 台/套 |  |  |
| 2 | 液压站 |  | 台/套 |  |  |
| 3 | 电控柜 |  | 台/套 |  |  |
| 4 | 厢式滤板 |  | 块 |  |  |
| 5 | 滤布 | 单丝 | 台/套 |  |  |
| 6 | 阀门 | 整机配套 | 台/套 |  |  |
| 7 | 变压器 | 符合压滤机电压 | 台/套 | 满足三台配置 |  |

- 四、质量服务及承诺

1、压滤机设备（含滤板）质保期一年（易损件除外），质保期内出现质量问题，实行“三包”；

2、设备到达现场后，甲方按供方图纸提供基础建设及电源；供方负责安装(吊装），负责设备调试，负责操作工技术培训；

3、合同签订后，供方须向使用方提供所需的设备安装图、液压原理图、电气控制图、配套设备的技术要求等；

4、供方在质保期内设备出现故障，供方随叫随到到达现场及时处理问题0。